- 标准名称（标准编号）:

输电线路钢制杆塔腐蚀状态评估导则（T/CSEE 0076-2018）

- 起草单位：

国网山东省电力公司电力科学研究院、国网山东省电力公司、西安热工研究院有限公司、国网山东省电力公司经济技术研究院、国网江西省电力公司电力科学研究院、国网湖南省电力公司电力科学研究院、国网陕西省电力公司电力科学研究院。

- 起草人：

闫风洁、李辛庚、姜波、王晓明、樊志彬、郭凯、康豫军、苏建军、胡俊鹏、杨波、李勇、李华东、赵岩、李文静、王蝶、孙伟、张振岳、吴亚平、李越、张宇、陈军君、张兵。

- 技术归口标准专业委员会：

中国电机工程学会金属材料专业委员会技术归口和解释。

- 标准适用范围及主要技术内容:

1）、适用范围：

本标准规定了在役输电线路钢制角钢塔、钢管塔和钢管杆腐蚀状态的评估方法。

本标准适用于输电线路钢制角钢塔、钢管塔和钢管杆涂/镀层腐蚀状态评估。

2）、主要技术内容：

本标准依据相关标准、腐蚀调研和对典型线路进行取样试验分析，确定选择“整体锈蚀情况、局部锈蚀情况、镀层剩余厚度、镀层表面成分铁锌比（Fe/Zn）等”作为金属镀层的状态量。选择“整体锈蚀情况、局部锈蚀情况、涂层附着力、起泡等级等”作为涂漆涂层的状态量。通过对直接或间接反映杆塔涂/镀层腐蚀情况的状态量进行检验，将状态劣化的程度量化后，对照状态量劣化等级对检验的状态量进行扣减分值，根据状态量单项扣分和合计扣分综合评价防腐涂/镀层在今后一段时间内是否可以发挥防腐效能，评价杆塔涂/镀层腐蚀状态（正常状态、轻度腐蚀状态和严重腐蚀状态），给出防腐维护建议。规定了杆塔腐蚀状态评估报告要求。附录部分给出了输电线路钢制杆塔腐蚀状态评估表格的格式和内容。

- 标准的应用情况介绍:

本标准为在役输电线路钢制杆塔腐蚀状态评估提供了依据，标准中明确了评估周期、评估步骤、状态量构成及其检测方法、状态量劣化等级判定依据和扣分标准、腐蚀状态判定和腐蚀状态评估报告等要求，具有良好的操作性、指导性。同时可为输电线路钢制杆塔防腐维护提供一定依据。

目前该标准已成功应用于山东莱芜供电公司、淄博供电公司、潍坊供电公司、烟台供电公司等单位所辖区域内的输电线路。采用该标准对在役输电线路杆塔进行腐蚀状态评估，尤其是对于采用带锈防腐涂料进行带锈涂装的线路涂装前进行腐蚀状态评估，通过对反应涂/镀层腐蚀情况的状态量进行检验，对照状态量劣化等级对状态量进行扣减分值，根据单项扣分和合计扣分判断其腐蚀状态，从而判断线路是否需进行防腐维护、是否可以直接带锈涂装、是否需进行简单浮锈处理。为输电线路安全运行提供了保障，有效避免了“欠维护”和“过维护”现象。

标准的发布，填补了国内在输电线路钢制杆塔腐蚀状态评估领域的空白，对钢制杆塔防腐维护具有良好的指导作用。

- 标准联系人姓名、电话、邮箱:

标准联系人：闫风洁

电话： 13864160201

邮箱：923990271@qq.com