ICS 19.020

CCS K85

T/CSEE XXXX—YYYY

代替 T/XXXX

物联管理平台技术要求 第1部分：功能规范

Technical requirements of IOT management platform part 1：Functional specification

（征求意见稿）

20XX—XX—XX发布

20XX—XX—XX实施

中国电机工程学会

发 布

团体标准

- 目    次

前    言	4

1 范围	5

2 规范性引用文件	5

3 术语和定义	5

3.1 	5

边缘计算 edge computing	5

3.2 	5

子设备 sub device	5

3.3 	5

智能业务终端 intelligent service terminal	5

3.4 	5

规则引擎 rule engine	5

3.5 	6

设备影子 device shadow	6

3.6 	6

设备模型 device model	6

3.7 	6

设备应用 device application	6

3.8 	6

标识 identification	6

3.9 	6

模型/物模型 Thing Specification  Language	6

4 缩略语	6

5 概述	7

6 功能要求	7

6.1  运维工作台	7

6.2  连接管理	8

6.3  消息管理	9

6.4  设备管理	10

6.5  应用管理	11

6.6  边缘计算管理	12

6.7  模型管理	13

6.8  标识管理	13

6.9  安全管理	14

6.10 平台管理	14

6.11 运行监视	15

6.12 远程运维管理	16

6.13 能力开放	16

7 保障性要求	17

7.1 性能要求	17

7.2 可靠性	17

7.3 易用性要求	17

7.4 可用性要求	18

7.5 安全要求	18

前    言

本文件按照《中国电机工程学会标准管理办法（暂行）》的要求，依据GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本文件由中国电机工程学会提出。

本文件由中国电机工程学会电力信息化专业委员会标准专业委员会技术归口和解释。

本文件起草单位：国网信息通信产业集团有限公司、国网天津市电力公司、国网湖南省电力有限公司、杭州映云科技有限公司。

本文件主要起草人：郭文静、李炎、郭晓燕、田建伟、金发华。

本文件首次发布。

本文件在执行过程中的意见或建议反馈至中国电机工程学会标准执行办公室（地址：北京市西城区白广路二条1 号，100761，网址：http：//www.csee.org.cn，邮箱：cseebz@csee.org.cn）。

物联管理平台技术要求 第1部分：功能规范

- 范围

本规范规定了物联管理平台的功能要求、性能要求、可靠性要求、可用性要求和安全性要求等。

本规范适用于物联管理平台的设计、开发、建设等环节。

- 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 32908—2016  非结构化数据访问接口规范

GB/T 33136—2016  信息技术服务 数据中心服务能力成熟度模型

GB/T 33745-2017 物联网术语

20192140-T-469  物联网 边缘计算 第1部分：通用要求

- 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

- 边缘计算 edge computing

将数据处理、存储放在网络边缘侧的计算架构。

[来源：20192140-T-469  物联网 边缘计算 第1部分：通用要求]

- 子设备 sub device

通过本地通信网络挂载于边缘物联代理设备上的各种电力终端和传感器设备。

- 智能业务终端 intelligent service terminal

集信息采集、设备状态监测及通信组网、就地化分析决策及控制、主站通信及协同计算等功能于一体的智能化终端设备，硬件采用平台化设计，支持边缘计算框架能够以软件定义的方式实现功能灵活扩展。

- 规则引擎 rule engine

嵌入在应用程序中的组件，实现了将业务决策从应用程序代码中分离出来，并使用预定义的语义模块编写业务决策。接受数据输入，解释业务规则，并根据业务规则做出业务决策。

- 设备影子 device shadow

真实设备的缓存，用于存储设备上报状态、应用程序期望状态信息，是一个JSON格式的文件，主要用于存储最新的设备状态，并缓存设备命令。

- 设备模型 device model

与物模型相关联之后的设备，设备创建时，可以关联一个物模型，设备将自动继承物模型中的服务，之后可基于已有服务编辑，也可以自定义服务。

- 设备应用 device application

已经安装在设备容器中的应用。

- 标识 identification

通过使用属性，标识符等来识别一个实体的过程。

[来源：GB/T 33745-2017 物联网术语]

- 模型/物模型 Thing Specification  Language

一种对物联网物理实体进行描述的数据模型，包括物理实体的属性，数据，服务和事件等。

- 缩略语

下列缩略语适用于本标准。

MQTT：消息队列遥测传输（Message Queuing Telemetry Transport）

CoAP：约束应用协议（Constrained Application Protocol）

HTTP：超文本传输协议（Hypertext Transfer Protocol）

VPN：虚拟专用网络（Virtual Private Network）

CA：证书认证机构（Certification Authority）

CRL：证书吊销列表（Certification Remove List）

REST：表述性状态转移（representational state transfer）

DL/T 698.45：电能信息采集与管理系统 第4-5部分：面向对象的数据交换协议（Electric energy data acquire and management system Part4-5：Object oriented data exchange protocol）

104：远动设备及系统 第5-104部分：传输规约 采用标准传输协议集的IEC60870-5-101网络访问DL/T634.5104-2009（Telecontrol equipment and systems Part5-104：Transmission protocols-Network access for IEC 60870-5-101 using standard transport profiles）

OpenTSDB：时序数据库（Opentime series database）

IoTDB：物联网数据库（The Internet of Things database）

MQTT Broker：MQTT 服务器（Message Queuing Telemetry Transport Broker）

- 概述

物联管理平台作为各类终端的统一管理中心，应实现对以标准物联网协议或者电力专用物联网协议与边缘物联代理、业务终端等进行交互的各类终端的统一接入和管理。对上通过标准化接口向企业中台、业务应用系统等提供数据和服务，物联管理平台可提供运维工作台、连接管理、消息处理、规则引擎管理、设备管理、应用管理、边缘计算管理、模型管理、标识管理、安全管理、平台管理、运行监视、远程运维管理、能力开放等功能，具备可靠、易用、安全、灵活、开放、松耦合等特点，并满足相应的性能指标要求。物联管理平台功能架构如图1所示。

图1 物联管理平台功能架构示意图

- 功能要求

  - 运维工作台

- 6.1.1  展现框架

展现框架要求如下：

- 应提供统一的登录系统入口；

- 应支持用户完全退出系统；

- 可提供全局的导航菜单。

- 6.1.2  个人工作台

个人工作台要求如下：

- 宜提供拖拽式自定义工作台展示视图的功能；

- 宜提供数字仪表盘、曲线图、设备控制面板、告警列表等组件库。

- 6.1.3  自定义组件

可支持根据组件开发规范添加新的工作台组件、修改已有的组件。

- 6.2  连接管理

- 6.2.1  协议适配

协议适配要求如下：

- 应支持IPv4、IPv6连接；

- 应支持MQTT、COAP、HTTP(S)、TCP协议，可支持DL/T 698.45、104规约等电力协议接入；

- 应支持智能业务终端、边缘物联代理、存量业务系统到物联管理平台的连接管理；

- 宜支持智能业务终端、边缘物联代理、子设备间拓扑的自动发现与管理；

- 宜对接入的智能业务终端、边缘物联代理进行设备完整性验证、验证不通过的应断开连接；

- 可支持存量系统通过定制化接口方式接入物联管理平台；

- 可支持弹性扩展应用服务器、数据库服务器等硬件资源以满足不同数量设备的接入需求。

- 6.2.2  接入Hub

接入Hub负责响应终端的物联接入请求，要求如下：

- 可支持统计指定MQTT主题下的消息收发数量、速率等指标；

- 可支持查看某个客户端的连接状态等信息甚至断开其连接；

- 可支持查看当前客户端的订阅信息，以及新建或取消订阅，支持通过客户端ID查询指定客户端的所有订阅；

- 可支持配置多个用户；

- 可支持配置多个监听器以同时监听多个协议或端口；

- 可支持进行创建应用、临时禁用或启动某个应用的访问权限等操作；

- 可支持监控CPU占用率、内存占用率、进程数量等进行告警；

- 可支持将日志输出到控制台或者日志文件，或者同时使用两者来进行日志管理；

- 可支持分布式集群设计，按需灵活水平扩展；

- 可支持对接入流量、接入连接数等指标进行动态配置。

- 6.2.3  安全接入

- 安全接入要求如下：

- 宜采用基于数字证书的方式实现物联管理平台与智能业务终端、边缘物联代理的双向身份认证；

- 可支持校验设备端每个发布/订阅的权限，以允许/拒绝相应操作。

- 6.2.4  消息转发

- 消息转发要求如下：

- 可支持与多种中间件的集成，提供灵活的数据转发能力。

- 可支持与消息队列kafka集成；

- 可支持与时序数据库OpenTSDB、IoTDB集成；

- 可支持向MQTT Broker转发。

- 6.2.5  可视化监控

- 可视化监控要求如下：

- 可支持动态配置指标；

- 可支持对系统运行信息、客户端信息、连接信息实时监控；

- 可支持展现连接的终端设备基本信息和运行情况；

- d）可支持展现中间件消息转发的相关信息。

- 6.3  消息管理

- 6.3.1  实时计算

可通过实时计算实现对消息或数据报文的校验与标准化处理。

- 6.3.2  数据分发

数据分发应符合要求如下：

- 应支持通过规则引擎实现数据标准化转换规则定义和数据分发路由的定义与驱动；

- 应支持将设备上报的消息或数据报文根据规则分发或透传到对应的消息队列、第三方服务、 业务系统接口等。

- 6.3.3  规则引擎

规则引擎应符合要求如下：

- 应支持规则的创建、删除、修改、查询；

- 规则引擎应提供数据过滤、数据变换、数据提取、数据操作、数据删除等基本组件；

- 可支持脚本化编程语言编辑规则；

- 可支持外部系统数据订阅规则自定义，应具备基于规则向外部系统提供订阅的数据，提供消息队列、REST接口等方式的接口服务；

- 应支持规则的启用、停用；

- 宜提供图形化界面管理规则引擎。

- 6.3.4  数据缓存

- 数据缓存应符合要求如下：

- 可支持对消息与报文进行缓存；

- 可支持各类关系型、时序型、内存型数据库，如Mysql、MongoDB等。

- 6.3.5  消息队列

- 可支持对转发目的地的消息队列的增加、修改、删除、查询；

- 6.3.6  流式计算

- 流式计算应符合要求如下：

- 可支持对流式计算数据的生产及消费情况进行监控；

- 可根据配置好的规则，从分布式流处理引擎取出数据进行处理，处理完成后根据规则的设置转发到数据库或者消息队列中。

- 6.3.7  数据流转

- 可支持数据转发规则的管理，包括增加、修改、删除、查询，同时可设置转发条件、转发目的地和转发错误目的地。

- 6.4  设备管理

- 6.4.1  设备注册

设备注册要求如下：

- 应提供设备注册功能，设备首次使用前，应在物联管理平台本地完成注册；

- 应对设备提交的注册信息进行验证，验证通过后，宜返回CA证书；

- 宜支持向CA中心申请签发设备证书；

- 可支持远程方式将设备证书返回给设备；

- 可支持CRL功能，对于被注销的设备证书，应拒绝接入。

- 6.4.2  设备接入

应提供符合设备接入需求的消息队列或其他相关资源，支持设备的数据上报与指令下发，如设备的接入请求和接入应答等。

- 6.4.3  集中管控

集中管控要求如下：

- 持物联设备基本信息的集中管理：

- 应支持人工新增、删除和编辑设备信息；

- 可支持设备信息查询功能；

- 应支持设备分组管理，包括新增、删除和编辑、查询分组，在分组中添加、删除设备等；

- 宜支持设备统计、分类、过滤、排序操作；

- 应支持物联设备上报数据的集中管理；

- 应支持对物联设备工作参数的集中配置；

- 应支持物联设备在线运行状态集中监控；

- 可支持对设备事件的集中监控，包含设备资源告警事件、设备安全事件、设备故障事件；

- 应支持对物联设备运行资源的监控：

- 对CPU、存储资源进行检测；

- 对容器资源进行检测。

- 6.4.4  设备拓扑

应提供图形化功能直观展示物联设备的拓扑关系，宜支持多层级拓扑关系展示。

- 6.4.5  设备影子

- 应提供真实物联设备相关信息的逻辑缓存，用于存储设备上报状态、应用程序期望状态等信息，实现对物联设备的异步管理。

- 6.4.6  设备模型

- 设备模型要求如下：

- a）可支持设备物模型的新建、修改、删除和查询；

- b）可支持导入导出智能业务终端、边缘物联代理及其下联的物联终端的物模型。

- 6.4.7  设备维护

- 可支持设备控制重启、启停功能，可提供远程恢复到开通前面预配置的功能。

- 6.5  应用管理

- 6.5.1  容器管理

可支持容器的创建控制、启动控制、停止控制、删除控制和容器的参数配置、容器状态和配置信息查询等功能。

- 6.5.2  应用商店

应用商站要求如下：

- 应支持应用列表，展示应用功能简介、版本、开发商、上架时间、已下载次数等信息，并支持应用分类检索查看；

- 应支持应用商店中应用的的添加、删除、修改、查询。

- 6.5.3  应用上架

应用上架要求如下：

- 应支持应用上架管理，上架之前宜进行安全校验；

- 可支持对APP进行批量审批、单个审批、自动审批、手动审批等方式。

- 6.5.4  应用下架

- 应用下架要求如下：

- 可支持对APP下架操作进行记录；

- 应支持应用下架管理。支持APP下架人工审核。

- 6.5.5  应用监控

可监控应用在各类设备中的运行情况与安全状态。

- 6.5.6  应用统计

应提供应用APP、应用下载、应用运行等相关的统计信息。

- 6.5.7  设备应用

设备应用要求如下：

a）可支持对设备应用的启动、停止、卸载、使能/去使能等控制操作；

b）可支持对设备应用的资源配置和查询；

c）可能对设备应用状态的查询。

- 6.6  边缘计算管理

- 6.6.1  边缘框架配置

应支持对边缘物联代理的消息队列、规则引擎、设备注册、任务调度等组件配置。

- 6.6.2  边缘框架应用

边缘框架应用要求如下：

- 应支持对边缘物联代理子设备的模型管理，信息的添加、删除、修改、查询；

- 宜支持对边缘物联代理子设备上下线状态的监视；

- 可支持边缘物联代理上应用程序和中间件等软件的容器化部署与管理，比如镜像管理，容器应用的升级，日志搜集和应用监控等；

- 宜支持根据边缘物联代理子设备上下线状态动态更新边缘物联代理与子设备拓扑关系；

- 宜支持各类边缘APP应用的规则引擎、流式数据处理或者函数运算等。

- 6.6.3  边缘计算自治

- 边缘计算自治要求如下：

- 应支持边缘计算模块在弱网或断网情况下，可以继续执行数据汇聚、处理、计算等任务，并进行日志记录，恢复网络后与物联管理平台同步；

- 宜支持从云端灵活地对部署在边缘端的配置进行修改和升级等，以及对数据处理、规则和AI推理算法等查询、修改和删除等

- 宜支持边缘计算模块故障时，自动迁移任务至其他边缘计算平台；

- 应支持在离线状态，发送物联管理平台失败的数据在本地缓存，并在连接恢复时重新发送或超时丢弃；

- 宜支持与物联管理平台断开连接时，登陆本地管理运维平台管理应用和设备；

- 宜支持边缘计算模块不依赖于物联管理平台独立地工作。

- 6.6.4  边缘计算协同能力

- 边缘计算模块与物联管理平台协同能力要求如下：

- 应支持通过物联管理平台对边缘计算模块和接入设备资源进行全局管理和调度的资源协同功能；

- b）应支持物联管理平台向边缘计算模块下发数据和设备控制指令，边缘计算模块下发至设备，以及接入设备等相关数据上报至物联管理平台的数据协同功能。

- 6.7  模型管理

- 6.7.1  模型定义

模型定义要求如下：

a)应支持采用物联终端统一建模方法，应支持JSON格式的物模型描述、宜支持通过文件方式导入模型，可兼容XML等其他格式的描述需求；

b)可支持物联管理平台的物模型统一管理，实现功能包括基本属性、事件和基本服务的定义、发布与查询。

- 6.7.2  模型应用

模型应用要求如下：

- 应支持根据物模型对采集数据进行格式转换；

- 应支持物联管理平台与边端设备的模型一致性校验；

- 应支持下发物模型到智能业务终端、边缘物联代理等；

- 应支持物模型数据文件的导入、导出；

- 应支持对物模型进行查询；

- 可支持对物模型进行在线编辑、修改、删除等。

- 6.8  标识管理

- 6.8.1  标识注册

应支持设备标识的注册、变更、审核、统计等功能。

- 6.8.2  标识解析

应支持设备标识解析，标识解析功能中可配置标识相应的路由信息，路由信息即为标识所对应的服务器地址信息。

- 6.8.3  标识查询

应支持设备标示的查询功能，物联管理平台对标识关联信息设定不同权限，对数据共享范围实现权限控制。

- 6.8.4  标识业务和数据管理

标识业务管理应支持物联标识注册、标识解析相关的用户管理和审核功能；标识数据管理应支持对自身的标识编码元数据、标识注册信息、标识分配信息、标识解析日志等数据进行管理的功能。

- 6.9  安全管理

- 6.9.1  应用加固与安全签名

应支持APP应用加固和安全签名，对发布的终端APP应用进行安全认证。

- 6.9.2  设备全周期安全管

可提供设备全周期安全管理，对接入终端设备进行全生命周期安全管理。

- 6.9.3  终端安全升级

可配置终端安全升级模块，与统一漏洞管理平台等进行对接，准确掌握终端漏洞情况。

- 6.10  平台管理

- 6.10.1  用户管理

用户管理应符合下述要求：

- 应支持用户的添加、修改和删除及角色配置；

- 应支持用户按照定制的分组进行统一管理，支持分组的添加、修改和删除；

- 应支持角色权限管理，对不同的角色赋予功能的使用权限；

- 应支持用户行为审计，应提供用户登录、用户操作的审计。

- 6.10.2  租户管理

- 可支持以租户概念进行数据逻辑分区，可支持功能包括增加、修改、删除、查询等操作：

- 6.10.3  权限管理

权限管理应符合下述要求：

- 应支持统一权限管理；

- 应按照等级保护要求，提供必要的业务操作审计功能。

- 6.10.4  日志管理

日志管理要求如下：

- 宜支持查询设备日志，包括设备行为分析、上行消息分析、下行消息分析等日志；

- 设备行为分析日志应包括设备上线和设备下线;

- 上行消息分析日志可包括设备发送消息到物联管理平台，消息流转到规则引擎和规则引擎转发消息；

- 下行消息分析日志应包括物联管理平台发送到设备的消息；

- 宜支持按照设备对象进行日志查询分析；

- 宜支持日志告警通知和批量导出，并可按照告警事件类型进行分级，如I级、II级、III级等。

- 6.10.5  菜单管理

- 可支持应根据权限对菜单进行配置操作，即增加、删除、修改、查询。

- 6.11  运行监视

- 6.11.1  设备状态

可支持对物联设备的运行状态进行监视。

- 6.11.2  应用状态

可支持对运行在物联设备上的APP运行状态进行监视。

- 6.11.3  框架状态

宜支持对边缘计算框架状态的监视功能。

- 6.11.4  消息状态

可应支持上下行消息量和规则引擎消息流转次数、消息轨迹等消息的监视功能。。

- 6.11.5  统一监视

可应提供统一运行监视服务。提供包含边缘物联代理及APP、子设备的静态基础信息、运行状态信息，平台服务接口调用情况等数据的报送接口。

- 6.12  远程运维管理

- 6.12.1  升级管理

应支持对智能业务终端、边缘物联代理等设备的固件升级、容器升级、应用升级进行管理，升级管理要求如下：

- 应支持固件、容器、应用的在线升级；

- 应支持查询固件、应用的名称、版本号、版本说明等信息；

- 宜支持通过手动触发、自动、计划任务等方式向设备推送升级消息；

- 应支持批量对设备进行升级；

- 宜支持根据设备分组进行升级；

- 宜支持对待升级的设备范围进行设定；

- 宜支持显示升级的进度；

- 可支持灰度升级、全量升级、差分升级；

- 应用升级不应导致原应用配置数据、用户数据的丢失；

- 应用升级后可自动部署运行。

- 6.12.2  维护管理

应提供远程诊断和远程维护功能。

- 6.12.3  消息通知

可提供物联管理平台一体化站内信功能，可支持运营人员统一管理消息，在运维平台查阅、筛选和创建消息，宜支持按角色、部门或者全员发送。

- 6.12.4  工单管理

可支持对物管平台各业务的工单管理进行维护和追踪用户使用中的问题，并进行处理。

- 6.13  能力开放

- 6.13.1  数据及应用服务

数据及应用服务应符合下述要求：

- 应提供设备信息查询接口，支持查询设备的配置参数、当前状态等信息；

- 提供APP、容器控制接口，支持对APP、容器进行状态查询、状态控制；

- 应提供告警信息查询接口，支持查询设备的告警类型、触发原因、发生时间等信息；

- 应提供事件信息查询接口，支持查询设备的创建、上线、下线、删除等事件信息；

- 应提供设备控制接口，支持更改设备状态或是设置设备参数；

- 应提供数据模型查询接口，支持查询数据模型的定义信息；

- 应支持对服务接口访问权限进行控制。

- 6.13.2  物联应用开发服务

物联应用开发服务要求如下：

- 应提供应用开发SDK，宜支持C、JAVA、Python、Go等语言；

- 宜提供设备仿真功能，方便应用调试；

- c)  应提供应用开发、编译、打包、发布功能。

- 保障性要求

  - 性能要求

性能要求如下：

- 平台应支持不少于1000万连接数，连接持续8小时不中断，单服务器节点应支持100万级以上连接数，年可用率高于99%，平均响应时间在5毫秒内，服务器CPU以及内存使用率均在85%以下；

- 平台应支持每秒处理不少于50万消息数，服务器CPU以及内存使用率均在85%以下；

- 平台可支持1分钟内向50万台设备批量下发指令，服务器CPU以及内存使用率均在85%以下；

- 10万设备以1秒为间隔可持续向平台上报信息8小时，要求平均响应时间在1秒内，TPS（每秒事务处理量）不小于5万，信息处理成功率100%，服务器CPU以及内存使用率均在85%以下，服务器平均队列小于4，支持数据循环覆盖；

- 平台以1秒为间隔持续可向10万台设备批量下发指令8小时，要求平均响应时间在1秒内，TPS（每秒事务处理量）不小于5万，信息处理成功率100%，服务器CPU以及内存使用率均在85%以下，服务器平均队列小于4。

  - 可靠性

可靠性要求如下：

- 可承受最大并发用户数持续运行 2 小时的情况下，系统运行平稳，业务失败率不超过 0.1%， CPU 平均占用率低于 80%，内存占用率没有明显增长且 1 小时后内存恢复初始值；

b） 可承受80%的最大并发用户数持续运行4小时的情况下，系统运行平稳，业务失败率不超过0.1%，CPU平均占用率低于80%，内存占用率没有明显增长且1小时后内存恢复初始值；

c） 信息系统代码逻辑应严谨，对各种系统异常进行处理，确保每一个方法和过程都有异常处理语句等；对系统事务失败、通信失败等情况应能自动识别并解决，确保系统可用；

d） 信息系统出现异常时应对数据进行保护，对服务端正在操作的数据应当存储到临时表中，对客户端正在操作的数据应保存在cache中；

e) 系统宜具备自监控能力，能够对重要的进程和服务的运行状态、重要操作、故障修复等进行记录、监控和告警，能够提供这些组件的监控接口（如监控脚本获取数据、syslog方式抛出报警等）；

- f) 系统宜建立大并发或超载业务情况下保护机制，确保系统稳定运行；高并发量情况下的可靠性承载应用的N个节点的服务集群中，单个服务节点能承担系统设计最大并发的1/（N-2）；

- g) 系统应具备支持连续7x24小时不间断工作的能力。

  - 易用性要求

易用性要求如下：

- 信息系统页面应遵循标准Html规范，支持包括IE9以上、Google Chrome系列浏览器在内的多种浏览器，在IE9以上系列浏览器升级时，可以保证以“兼容模式”正常运行；

- 评估用户文档和/或帮助机制中应对信息系统功能进行帮助描述的完整程度(帮助机制和/或文档中描述了功能所占的比例达到100%)；

- 系统帮助功能中宜包含一键提报功能，使用户借助此功能实时提报系统问题或需求到相应渠道。

  - 可用性要求

可用性要求如下：

- 采集或输入数据后，平台应对采集数据的格式进行验证，以确保其可用性。验证的方式包括：数据格式验证、数据长度验证和数据类型验证等，可考虑采用白名单的方式对数据格式进行验证；

- 平台可采用TCP协议传输，同时具备断线重传确保其可用性；

- 平台数据在转换过程中，应采用通用的标准格式，应考虑相关的不同协议格式需求；

- 平台从不可信区域获取数据时，应在使用数据前验证其格式，确保其可用性。验证的方式包括：数据格式验证、数据长度验证和数据类型验证等，可考虑采用白名单的方式对数据格式进行验证。

  - 安全要求

安全性要求如下：

- 宜支持通过控制连接用户的数据权限控制数据访问和接入的范围；

- 数据访问应进行安全性认证，应支持对表、列、值等的访问权限控制；

- 数据的存储、传输应采用加密处理，宜支持对敏感数据的严格访问控制及脱敏操作，在访问前应进行必要的审批和授权，在访问时应对操作进行日志记录；

- 宜支持对用户访问主数据的权限控制，为不同用户提供不同的主数据访问权限；

- 服务总线宜具备消息安全、身份认证、权限审计、加密签名功能，企业服务总线负责所有集成的业务应用接口服务的安全，并保证信息的安全传输；

- 宜建立数据保护机制，全面防范数据泄漏或被篡改/防范数据免受泄露、窃取、篡改、毁损等；

- 宜提供主要网络设备、通信线路和集群系统的硬件冗余，提供异地数据备份功能，对分布式集群采用集中管理的方式，提供简单易用的备份软件，提供基于任务计划形式的统一调度管理的备份功能，建立对业务系统的数据保护机制，防止因意外事故导致数据资产丢失。