团体标准

T/CSEE XXXX—YYYY

代替 T/XXXX

ICS 19.020

CCS K85

电力人工智能算力管理与 调度技术要求 Technical requirements for management and scheduling of artificial intelligence computing resource in electricity （征求意见稿）

202×-××-××发布                      202×-××-××实施

发 布

目    次

前言	3

1 范围	4

2 规范性引用文件	4

3 术语和定义	4

3.1 人工智能算力资源 	4

3.2 电力人工智能 	4

3.3 电力人工智能算力资源 	4

3.4 人工智能算力集群 	4

3.5 人工智能算力中心 	4

3.6 人工智能计算任务 	5

3.7 智算中心负载 	5

3.8 调度器 	5

4 缩略语	5

5 总体参考架构	5

6 算力资源接入要求	6

7 算力资源管理要求	6

8 任务管理要求	7

9 任务调度要求	8

9.1 调度流程框架	8

9.2 调度器功能要求	8

9.3 调度策略	8

附录A  （资料性） 算力资源信息描述方法	9

前  言

为进一步加强电力人工智能算力网络规范化建设运营，组织编制了《电力人工智能算力管理与调度技术要求》，本文件是智算中心内部及跨智算中心电力人工智能算力资源管理与调度相关技术要求的指导性文件。

本文件是依据国家和行业有关法律、法规、规范编写，充分考虑电力信息通信专业数智化发展要求，对电力人工智能算力管理与调度系统的参考架构、技术要求等内容进行规范。

本文件由中国电机工程学会信息化专委会提出并负责解释。 
本文件由XX归口。 
本文件起草单位: 国家电网有限公司信息通信中心

本文件参与起草单位: 中国电力科学研究院有限公司，国网江西省电力有限公司，国网福建省电力有限公司，杭州电子科技大学，北京睿思智联科技有限公司，中国联合网络通信有限公司研究院，中国科学院计算机网络信息中心，浪潮电子信息产业股份有限公司

本文件的主要起草人: 吴杏平、周飞、闫龙川、冯志鹏、牛佳宁、郭永和、吴春鹏、曹荣强、王岳、蒋从锋、郭熹、葛元鹏、郑景坤、王松、张松磊、王晟、卢恺翔、关城、丁宁

本文件首次发布。

本文件在执行过程中的意见或建议反馈至XX部门。

电力人工智能算力资源管理与调度技术要求

范围

本文件规定了跨智算中心的电力人工智能计算资源管理与调度的系统参考架构及功能要求，规定任务调度的技术要求和调度策略要求。

本文件适用于电力人工智能计算资源管理与调度系统的相关功能设计和开发。

规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 41867-2022 信息技术 人工智能 术语

GB/T 45401-2025 人工智能　计算设备调度与协同 第1部分：虚拟化与调度

术语和定义

GB/T 41867-2022、GB/T 45401-2025 界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

人工智能算力资源 artificial intelligence computing resource

面向人工智能应用，能够提供人工智能算法模型训练与模型运行服务的计算机系统能力的物理资源，包括中央处理单元（CPU）、图形处理单元（GPU）、神经网络处理单元（NPU）、现场可编程逻辑门阵列（FPGA）、数字信号处理器（DSP）、专用集成电路（ASIC）等。

电力人工智能 artificial intelligence of electricity

电力人工智能是人工智能技术在电力系统领域内，通过与电力物理机理、运行专业知识及多源数据进行系统性融合而形成的一种专用技术范式与方法论。它以电力系统数据、专用算法与适配算力为核心实现要素，旨在赋予电力系统全景状态感知、自主智能决策、动态精准控制及持续自主优化演进的能力。

电力人工智能算力资源 artificial intelligence computing resource of electricity

用于执行电力人工智能计算任务的人工智能算力资源。

人工智能算力集群 artificial intelligence clusster

遵循统一控制的，人工智能计算功能单元的集合。

[来源：GB/T 4540.1-2025, 3.11]

人工智能算力中心 artificial intelligence computing centre

一种能够为多用户提供人工智能计算服务、数据容纳的结构或结构组。使用信息技术、电信网络设备提供的数据存储、处理、迁移，人工智能计算加速等功能，并集成能量供应、环境控制和为服务可用性而制定的必要的可靠性组件。

注 1：人工智能算力中心一般包含数据中心可能涉及的楼宇或空间，用以支撑人工智能算力中心主要功能。

注 2：人工智能算力中心中的服务器，一般包含人工智能服务器和通用服务器等，服务器称为“节点”。

人工智能计算任务 artificial intelligence computing task

为取得特定人工智能计算目标所需的活动。

注：为在本文件中，在不引起误解的语境中，人工智能计算任务一般指推理任务或训练任务。

[来源：GB/T 4540.1-2025, 3.9]

智算中心负载 workload of artificial intelligence computing centre

智算中心正在运行的作业数量。

调度器 scheduler

在系统中完成调度的组件。

注：在本文件中，调度器用于面向不同的计算需求分配人工智能计算资源。

[来源：GB/T 4540.1-2025, 3.14]

缩略语

下列缩略语适用于本文件。

AI     人工智能（Artificial Intelligence）

ASIC   专用集成电路（Application-Specific Integrated Circuit）

CPU    中央处理单元（Central Processing Unit）

GPU    图形处理单元（Graphics Processing Unit）

NPU    神经网络处理单元（Neural-Network Processing Unit）

FPGA   现场可编程门阵列(Field-Programmable Gate Array)

总体参考架构

电力人工智能算力主要包括部署在智算中心的集中式算力，部署在变电站、电厂等场站机房的边缘算力等，需要通过集中的资源管理与调度实现全局资源的使用优化，支撑电力生产经营中各类业务的智能化需求。电力人工智能算力资源管理与调度总体架构如图1所示，可采取两级管理体系，其中二级管理系统用于智算中心内部或边缘算力的资源管理与任务调度，一级管理系统通过与二级管理系统协同，实现跨智算中心之间的全局资源管理和集中式任务调度。本文件重点规范跨智算中心的资源管理与调度。

资源管理与调度系统需要满足电力行业硬件算力、云算力、边缘算力等多形态算力纳管要求，支持算力资源接入、算力资源管理、任务管理、任务调度等核心技术能力。部署方式上，应根据业务需要，将电力人工智能算力划分为不同的安全区域，并分区部署电力人工智能智算资源管理与调度系统进行算力纳管与任务调度，并遵循“横向隔离，纵向认证”的基本原则，以保护业务的安全。

图1 电力人工智能算力调度总体架构

算力资源接入要求

算力资源接入应能够将异构计算资源登记并接入系统，创建统一资源标识，支持系统对算力资源进行调度和使用，应满足以下要求：

- 应支持多架构硬件算力与云化算力接入、多类型处理器接入（包括 CPU、GPU、NPU、FPGA、ASIC 等多种类型处理器）、多形态算力接入（包括硬件算力、云算力、边缘算力等多形态接入方式）。

- 应能够对接入的智算中心基础信息、智算中心内可被调度的算力设备基础信息进行标准化描述，具体描述字段可参考附录A。

c) 宜具备算力设备自动发现与识别能力，可快速准确识别新接入的算力设备，自动获取设备基础信息，如型号、规格、性能参数等，并在系统中完成注册与初始化配置；

算力资源管理要求

算力资源管理支持各智算中心算力、存储等资源的信息采集与监控，实现各类计算资源的统一管理，应满足以下要求：

- 应能够对智算中心总体计算资源的使用情况进行采集监控，包括各中心作业负载数量、CPU、GPU、NPU和内存等资源的使用率和空闲数量等，数据采集频率应能够确保及时反映资源状态变化，监控信息见表1。

表1 智算中心总体监控信息表

| 名称 | 描述 |
| --- | --- |
| 运行任务数 | 某个智算中心正在运行的任务数 |
| 等待任务数 | 某个智算中心等待的任务数 |
| CPU使用量 | 某个智算中心已经使用的CPU核数 |
| CPU空闲量 | 某个智算中心空闲的CPU核数 |
| GPU/NPU使用量 | 某个智算中心已经使用的GPU/NPU个数 |
| GPU/NPU空闲量 | 某个智算中心空闲的GPU/NPU个数 |
| 内存使用量 | 某个智算中心已经使用的内存数 |
| 内存空闲量 | 某个智算中心空闲的内存数 |
| 存储使用量 | 某个智算中心已经使用的存储大小 |
| 存储空闲量 | 某个智算中心空闲的存储大小 |

- 应能够对智算中心内各算力节点的运行状态进行采集监控，包括 CPU 使用率、内存使用率、磁盘 I/O 等参数，数据采集频率应能够确保及时反映资源状态变化，监控信息见表2。

表2 算力节点监控信息表

| 名称 | 描述 |
| --- | --- |
| 节点状态 | 节点运行状态包括可用、不可用等 |
| 任务数 | 本节点正在运行的任务数 |
| CPU使用率 | 节点所有CPU核心的平均利用率 |
| 内存使用率 | 已用内存占节点总内存的百分比 |
| 显存使用率 | 已用显存占节点总显存的百分比 |
| 磁盘I/O使用率 | 磁盘读写带宽或IOPS利用率 |
| 节点功耗（可选） | 服务器整理功耗 |

- 应能够对GPU、NPU等专用计算加速卡的运行状态进行采集监控，包括计算与内存使用率等，数据采集频率应能够确保及时反映资源状态变化，监控信息见表3。

表3 算力卡监控信息表

| 名称 | 备注 |
| --- | --- |
| 算力卡状态 | 正常、故障、休眠、离线 |
| GPU/NPU使用率 | 计算核心的利用率百分比 |
| 显存使用率 | 设备板载内存利用率百分比 |
| 算力卡功耗（可选） | 算力卡的实时功耗 |
| 算力卡温度（可选） | 算力卡的实时温度 |
| 带宽利用率（可选） | 与主机或其他卡间的数据交换带宽使用情况 |

- 宜支持算力网络链路监控，采集网络状态、网络类型等信息。

- 宜支持云边资源管理协同，云侧提供对云侧计算、存储、网络等资源调度管理能力，并提供对边侧资源调度管理能力和策略，包括边侧的设备管理、资源管理以及网络连接管理等；边侧提供计算、存储、网络等本地资源的调度管理能力，接收并执行云侧的资源调度管理策略，通过云边资源管理协同解决边侧资源受限不足的问题。

- 可支持资源告警功能，对算力资源、服务器、存储和网络的使用状态进行监控，并在资源超负荷或使用异常时及时发出告警通知。

任务管理要求

任务管理支持对所提交的人工智能任务进行增删改查、日志管理、运行负载监控等，应满足以下要求：

- 应支持创建任务、停止任务、获取任务信息、获取任务运行日志操作，并实时监听各个任务的运行状态更新事件。

- 应能够对任务的资源使用情况进行监控，包括 CPU、GPU、内存等资源的分配和使用状态。

- 可支持对任务所占用的资源进行重新分配，包括资源扩缩容、任务迁移等，便于进行资源使用优化。

任务调度要求

任务调度是指根据各智算中心的资源负载、数据位置、通信效率、作业资源需求等因素将作业所包括的各任务调度到合适的智算中心运行。

调度流程框架

调度流程是从用户提交任务到放置任务的一系列动作组合，如图2所示。首先用户提交人工智能训练或推理任务请求，加入任务队列；调度器从任务队列中选取任务，并根据任务的资源需求和可用资源情况，依据特定的调度策略，将任务放置到合适的智算中心或合适的智算节点执行。

图2 调度流程框架

调度器功能要求

- 应支持对各智算中心算力、存储等资源使用情况的监控。

- 应能够感知电力人工智能业务的差异性，支持用户或上层系统为任务标注业务类型、时延要求、安全分区等标签，调度器应以此作为决策输入。

- 调度器提供的调度指令与任务流应符合电力监控系统安全防护规定，实现安全隔离下的有限数据交互与任务协同。

- 宜支持实时感知任务运行时资源需求变化，提供资源动态扩缩容。

- 宜支持基于实时负载数据，动态调整调度策略，提供任务跨节点、跨域迁移。

- 宜支持云边协同调度，依据任务类型、资源需求等，将计算任务部署至最合适的云侧或边缘节点，并支持任务在云与边之间、边与边之间的动态迁移与重新调度，满足业务需求。

调度策略

- 调度器应提供差异化的调度策略并支持自定义调度策略，宜支持以下调度策略：

- 基于优先级的任务调度：综合业务类型、时延约束等因素，提供自定义任务优先级规则，确保高优先级任务优先获取算力资源，低优先级任务错峰执行，并支持对关键生产业务提供资源预留与保障，确保其资源供给的确定性。

- 资源匹配度优先调度：根据任务的资源需求，优先将任务放置于计算资源充足的智算中心。

- 负载最低优先：根据智算中心群的负载情况计算，优先将任务放置于负载低的智算中心。

- 数据亲和性优先：应优先将计算任务调度至数据所在或相近智算中心，降低网络传输开销。

- 用户自定义策略：支持用户自定义调度策略。

（资料性）
算力资源信息描述方法

- 按照标准要求，对接入的智算中心基础信息、智算中心内可被调度的算力设备基础信息进行标准化描述，具体描述字段可参考表A.1和表A.2。

表A.1　智算中心基础信息表

| 名称 | 标识符 | 类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 编号 | ai_center_id | string | 智算中心编号 |
| 名称 | name | string | 智算中心名称 |
| 所属区域 | region | string | 智算中心所属区域 |
| 状态 | status | int | 智算中心状态，0：不可用；1：可用；2：未知 |
| 位置信息 | geometry | float，float | 智算中心地理坐标[经度，维度] |
| 创建时间 | created_at | timestamp | 创建时间 |
| 更新时间 | updated_at | timestamp | 更新时间 |
| 能耗等级 | energy_efficiency_grade | int | 能效等级分为3级，1级表示能效最高 |
| 集群数量 | cluster_counts | int | 智算中心包含的集群数 |
| 平台智能算力 | intelligent_computing_power | int | 单位为EFLOPS |
| 存储容量 | storage_capacity | int | 以PB为单位 |

表A.2　算力设备基础信息表

| 名称 | 标识符 | 类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 架构类型 | architecture | int | 如Ampere、Hopper |
| 显存大小 | VRAM_size | int | 单位为GB |
| 峰值性能 | peak_performance | int | 单位为TFLOPS |
| 显存带宽 | VRAM_bandwidth | int | 单位为GB/s |
| 卡间带宽 | inter_card_bandwidth | int | 单位为GB/s |
| 网络类型 | RDMA_type | string | 如RoCE、NVLink |
| 自定义资源 | user_define | int | 自定义 |

━━━━━━━━━━━