团体标准

发 布

中国电机工程学会

20XX—XX—XX实施

20XX—XX—XX发布

电力企业二氧化碳捕集、运输、封存及利用过程温室气体排放核算和报告指南

Guidelines for Greenhouse Gas Emission Accounting and Reporting of Carbon Dioxide Capture, Transportation, Storage and Utilization for Electric Power Enterprises

（征求意见稿）

T/CSEE XXXX—YYYY

ICS 13.020.40

CCS Z04

目    次

前言	II

1  范围	1

2  规范性引用文件	1

3  术语和定义	1

4  核算边界	2

5  核算方法	4

6  质量保证和文件存档	13

7  报告内容	14

附录A（资料性）  相关参数缺省值	15

附录B（资料性）  利用过程碳泄露率监测和计算方法	19

附录C（资料性）  报告格式模板	20

前    言

本文件按照《中国电机工程学会标准管理办法（暂行）》的要求，依据GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中国电机工程学会提出。

本文件由中国电机工程学会电力环境保护专业委员会技术归口。

本文件起草单位：华电电力科学研究院有限公司、北京中创碳投科技有限公司、国电环境保护研究院有限公司、浙江大学……。

本文件起草人：。

本文件首次发布。

本文件在执行过程中的意见或建议反馈至中国电机工程学会标准执行办公室（地址：北京市西城区白广路二条1号，100761，网址：http：//www.csee.org.cn，邮箱：cseebz@csee.org.cn）。

电力企业二氧化碳捕集、运输、封存及利用过程

温室气体排放核算和报告指南

# 范围

本文件规定了电力企业从事CCUS产业的相关主体设施层面的温室气体排放核算边界、核算方法、质量保证和文件存档及报告内容。

本文件适用于从电力企业从事CCUS产业的相关主体不同环节温室气体排放的核算及与CCUS相关的生产活动产生的温室气体排放量核算和报告。

# 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 213—2008  煤的发热量测定方法

GB/T 476—2008  煤中碳和氢的测量方法

GB/T 6052  工业液体二氧化碳

GB/T 24067  温室气体  产品碳足迹量化要求和指南

GB/T 31250  工业企业温室气体排放核算和报告通则

# 术语和定义

GB/T 213—2008、GB/T 476—2008、GB/T 6052、GB/T 24067和GB/T 31250界定的及下列术语和定义适用于本文件。

二氧化碳捕集利用与封存 carbon dioxide capture, utilization and storage; CCUS

将二氧化碳从大气、工业或能源相关的排放源中分离或直接加以利用或封存，以实现二氧化碳减排或消除的工业过程。

注：CCUS来源于二氧化碳捕集与封存（CCS），在CCS基础上增加了二氧化碳利用。二氧化碳利用包括化工利用、生物利用和地质利用三大类，因此CCUS定义包含了CCS的内容。

[来源：T/CSES 41—2021，3.1]

二氧化碳捕集  CO2 capture

将二氧化碳从大气、工业或能源设施中分离，产生易于运输、储存或利用的高浓度二氧化碳的过程。

[来源：GB/T 45121—2024，3.1]

二氧化碳运输  CO2 transport

将捕集的二氧化碳运输至下一环节的过程，根据运输工具的不同可将运输分为罐车运输、轮船运输、铁路运输以及管道运输。

二氧化碳利用  CO2 utilization

将捕集的二氧化碳用作生产原料的过程，一般包括物理利用，化工利用和生物利用。

二氧化碳封存  CO2 Storage

将捕集的二氧化碳安全永久存储的过程，一般包括地质封存、海洋封存。

温室气体 greenhouse gas

大气层中自然存在的和由于人类活动产生的能够吸收和散发由地球表面、大气层和云层所产生的、波长在红外光谱内的辐射气态成分。

注：本文件涉及的温室气体仅包括二氧化碳（CO2）。

[来源：GB/T 24067—2024，3.2.1，有修改]

活动数据 activity date

导致温室气体排放的生产或消费活动量的表征值。

注：如各种化石燃料的消耗量、原材料的使用量、购入的电量、购入的热量等。

[来源：GB/T 32150—2015，3.12]

排放因子 emission factor

表征单位生产或消费活动量的温室气体排放的系数。

[来源：GB/T 32150—2015，3.13]

报告主体 reporting entity

具有温室气体排放行为的法人企业或视同法人的独立核算单位。

[来源：GB/T 32150—2015，3.2]

# 核算边界

## 核算边界

CCUS项目边界包括捕集系统、运输系统、利用系统与封存系统中与CCUS相关的生产系统、服务于CCUS项目服务的辅助生产系统及附属生产系统。

电力企业和独立运营商的CCUS核算边界见图1和图2。

图1 电力企业CCUS各环节温室气体排放源及核算边界示意图

图2 独立运营商CCUS各环节温室气体排放源及核算边界示意图

## 核算范围

核算和报告范围包括化石燃料燃烧直接碳排放、净购入电力热力间接碳排放和捕集过程泄漏碳排放等。

## 各环节边界

### 4.3.1  捕集系统

捕集系统的边界从水洗塔入口开始，包括捕集、压缩、临时储存等步骤，到与运输系统交付的节点为止。

### 4.3.2  运输系统

运输系统的边界从二氧化碳进入储罐或运输管道开始，到抵达目的地为止。

### 4.3.3  利用系统

利用系统的边界从储罐或管道进入利用场所开始，包括利用二氧化碳的生产设施生产过程的碳排放。

### 4.3.4  封存系统

封存系统的边界从储罐或管道进入封存场所开始，以及整个封存过程的碳排放。

# 核算方法

## 核算步骤

温室气体排放量按照以下步骤核算：

a） 识别边界内所涵盖的温室气体排放设施，确定排放源类别；

b） 选择相应的温室气体排放量计算公式；

c） 获取活动数据和排放因子；

d） 计算温室气体排放量；

e） 按照规定的格式，描述、归纳温室气体排放量计算过程和结果。

## 排放总量

项目全流程温室气体排放总量包括捕集系统、运输系统、利用系统、封存系统的碳排放量。

………………………………（1）

式中：

|  | —— | 二氧化碳捕集、运输、封存及利用全流程碳排放总量，单位为吨二氧化碳（tCO2）； |
| --- | --- | --- |
|  | —— | 捕集系统碳排放量，单位为吨二氧化碳（tCO2）； |
|  | —— | 运输系统碳排放量，单位为吨二氧化碳（tCO2）； |
|  | —— | 利用系统碳排放量，单位为吨二氧化碳（tCO2）； |
|  | —— | 封存系统碳排放量，单位为吨二氧化碳（tCO2）。 |

注：本文件未按照排放源分类，各主体可根据涉及的环节采用某个或几个环节的核算方法开展核算并报告其温室气体排放量。

## 捕集系统

### 5.3.1  电力企业捕集系统

#### 5.3.1.1  电力企业碳捕集系统碳排放

电力企业捕集系统指发电设施与捕集装置同属一个运营商的情形，按照图1所示的核算边界，排放源包括化石燃料燃烧直接碳排放、碳酸基脱硫过程碳排放、净购入电力间接碳排放以及捕集系统输出至运输系统的二氧化碳。

……………………（2）

式中：

|  | —— | 电力企业捕集系统的总碳排放量，单位为吨二氧化碳（tCO2）； |
| --- | --- | --- |
|  | —— | 发电设施消耗化石燃料直接碳排放量，单位为吨二氧化碳（tCO2）； |
|  | —— | 发电设施碳酸基脱硫过程碳排放量，单位为吨二氧化碳（tCO2）； |
|  | —— | 发电设施消费的净购入电力间接碳排放量，单位为吨二氧化碳（tCO2）； |
|  | —— | 捕集系统输出至运输系统的二氧化碳，单位为吨二氧化碳（tCO2）。 |

#### 5.3.1.2  化石燃料燃烧直接碳排放

##### 5.3.1.2.1  计算公式

………………………………（3）

式中：

|  | —— | 电力企业消耗化石燃料燃烧直接碳排放量，单位为吨二氧化碳（tCO2）； |
| --- | --- | --- |
|  | —— | 第种化石燃料的活动数据，当固体或液体燃料时，单位为吨（t）；当为气体燃料时，单位为万标准立方米（104Nm3）； |
|  | —— | 第种化石燃料的排放因子，当为固体或液体燃料时，单位为吨二氧化碳每吨（tCO2/t）；当为气体燃料时，单位为吨二氧化碳每万标准立方米（tCO2/104Nm3）； |
|  | —— | 化石燃料的种类。 |

第种化石燃料的排放因子按式（4）计算：

…………………………（4）

式中：

|  | —— | 第种化石燃料的排放因子，单位为吨二氧化碳每吨（tCO2/t）； |
| --- | --- | --- |
|  | —— | 第种化石燃料的收到基元素碳含量，当为固体或液体燃料时，单位为吨碳/吨（tC/t）；当为气体燃料时，单位为吨碳/万标准立方米（tC/104Nm3）； |
|  | —— | 第种化石燃料碳氧化率，以百分数表示（%）。其中燃煤碳氧化率取值为99%，其余参考附录A表A.1缺省值。 |
|  | —— | 常数，二氧化碳与碳的相对分子质量之比。 |

注：燃料的收到基元素碳含量未取得时，应按照GB/T 213—2008《煤的发热量测定方法》进行折算。

##### 5.3.1.2.2  活动数据

化石燃料燃烧活动数据应根据报告主体能源消费原始记录或统计台账获取。

##### 5.3.1.2.3  排放因子

对于燃煤收到基元素碳含量，应每天采集缩分样品，每月的最后一天将该月的每天获得的缩分样品混合，测量其元素碳含量。对煤炭应在每批燃料入厂或入炉时每月至少进行一次缩分检测，以燃料入厂或入炉月消费量加权平均作为该燃料收到基元素碳含量；燃油、燃气的元素碳含量至少每月检测，可自行检测、委托检测或由供应商提供。对于天然气等气体燃料，元素碳含量的测定应遵循相关标准规定，根据每种气体组分的体积浓度及该组分化学分子式中碳原子的数目计算元素碳含量。某月有多于一次实测数据时，算术平均值为该月数值。

#### 5.3.1.2  碳酸基脱硫过程碳排放

##### 5.3.1.2.1  计算公式

………………………………（5）

式中：

|  | —— | 碳酸基脱硫过程碳排放量，单位为吨二氧化碳（tCO2）； |
| --- | --- | --- |
|  | —— | 第k种碳酸基脱硫剂中碳酸盐消耗量，单位为吨（t）； |
|  | —— | 第k种碳酸基脱硫剂中碳酸盐的排放因子，单位为吨二氧化碳每吨（tCO2/t）； |
| k | —— | 碳酸基脱硫剂类型。 |

………………………………（6）

式中：

|  | —— | 第k种碳酸基脱硫剂在全年某月的消耗量，单位为吨（t）； |
| --- | --- | --- |
|  | —— | 第k种碳酸基脱硫剂中碳酸盐含量，以百分数表示（%）。 |

…………………………………（7）

式中：

|  | —— | 第k种碳酸基脱硫剂完全转化时的排放因子，单位为吨二氧化碳每吨（tCO2/t）； |
| --- | --- | --- |
|  | —— | 转化率，以百分数表示（%）。 |

##### 5.3.1.2.2  活动数据

脱硫过程所使用的碳酸基脱硫剂的消耗量可通过每批次或每天测量值加和获取，记录每个月的消耗量。如果未进行测量或数据不可得时可使用碳酸基脱硫剂发票结算值。

##### 5.3.1.2.3  排放因子

脱硫剂中碳酸盐含量宜采用实验室化验值，如不可得时取缺省值90%。

#### 5.3.1.3  净购入电力间接碳排放

##### 5.3.1.3.1  计算公式

………………………………（8）

式中：

|  | —— | 电力企业消费的净购入电力间接碳排放量，单位为吨二氧化碳（tCO2）； |
| --- | --- | --- |
|  | —— | 发电设施净购入的电力消费量，单位为兆瓦时（MW▪h）； |
|  | —— | 购入电力的排放因子，单位为吨二氧化碳每兆瓦时[tCO2/（MW▪h）]。 |

##### 5.3.1.3.2  活动数据

电力企业净购入的电力消费量，以电力企业与电网结算的电表读数或能源消费台账或统计报表获取，等于购入电量与外供电量的差。

##### 5.3.1.3.3  排放因子

电力供应的排放因子应选取国家发布的核算对应年度数据。

#### 5.3.1.4  捕集系统输出

##### 5.3.1.4.1  计算公式

………………………………（9）

式中：

|  | —— | 电力企业捕集系统输出至运输系统的二氧化碳量，单位为吨二氧化碳（tCO2）； |
| --- | --- | --- |
|  | —— | 从捕集系统输出至运输管道的二氧化碳量，单位为吨二氧化碳（tCO2）； |
|  | —— | 从捕集系统输出至运输罐车的二氧化碳量，单位为吨二氧化碳（tCO2）。 |

以管道形式输出的情形，采用式（10）计算：

………………………（10）

式中：

|  | —— | 每小时进入运输管道的平均二氧化碳质量流量，单位为吨每小时（t/h）； |
| --- | --- | --- |
|  | —— | 全年加权平均的进入运输管道系统的二氧化碳纯度，无量纲，取值范围0~1； |
| i | —— | 代表小时数。 |

以储罐形式输出的情形，采用式（11）计算：

……………………（11）

式中：

|  | —— | 输入至每辆罐车的二氧化碳质量，单位为吨二氧化碳（tCO2）； |
| --- | --- | --- |
|  | —— | 每辆罐车的二氧化碳纯度，无量纲，取值范围0~1； |
| i | —— | 代表运输二氧化碳的罐车数。 |

##### 5.3.1.4.2  活动数据

对于利用管道输出的情形，每小时进入运输管道的平均二氧化碳质量流量应为每小时内监测得到的质量流量的算术平均值，每次监测得到的质量流量根据捕集系统出口至输送管道连接处的监测数据获得。全年进入运输管道系统的平均二氧化碳纯度应采用每月纯度的加权平均值，以每月的流量作为权重。二氧化碳的纯度应每月根据GB/T 6052《工业液体二氧化碳》等相关标准对捕集系统出口至输送管道连接处的二氧化碳纯度进行抽样监测。

对于利用罐车输出的情形，采用地磅计量罐装二氧化碳质量。每辆罐车储罐中二氧化碳的纯度应根据GB/T 6052《工业液体二氧化碳》等相关标准对捕集系统出口至输送管道连接处的二氧化碳浓度进行抽样监测。罐车的数量根据统计确定。

##### 5.3.1.4.3  排放因子

不涉及排放因子。

### 5.3.2  独立运营商捕集系统

#### 5.3.2.1  独立运营商捕集系统碳排放

捕集装置作为独立运营商时，采用图2所示捕集系统的核算边界。需要核算的温室气体包括化石燃料燃烧直接碳排放，泄漏碳排放，净购入电力热力间接碳排放。

…………（12）

式中：

|  | —— | 捕集系统的总排放量，单位为吨二氧化碳（tCO2）； |
| --- | --- | --- |
|  | —— | 发电设施输入至捕集系统的二氧化碳量，单位为吨二氧化碳（tCO2）； |
|  | —— | 捕集系统输出至运输系统的二氧化碳量，单位为吨二氧化碳（tCO2）； |
|  | —— | 捕集系统消耗的化石燃料燃烧直接碳排放量，单位为吨二氧化碳（tCO2）； |
|  | —— | 捕集系统消费的净购入电力间接碳排放量，单位为吨二氧化碳（tCO2）； |
|  | —— | 捕集系统消费的净购入热力间接碳排放量，单位为吨二氧化碳（tCO2）。 |

#### 5.3.2.2  捕集系统输入

##### 5.3.2.2.1  计算公式

………………（13）

式中：

|  | —— | 输入捕集系统的二氧化碳质量，单位为吨二氧化碳（tCO2）； |
| --- | --- | --- |
|  | —— | 每小时进入捕集系统的二氧化碳平均体积流量，单位为万标准立方米每小时（万Nm³/h）； |
|  | —— | 每小时进入捕集系统的二氧化碳平均体积浓度，无量纲，取值范围0~1； |
| 19.7 | —— | 二氧化碳气体在标准状况下的密度，t/万Nm³； |
| i | —— | 代表小时数。 |

##### 5.3.2.2.2  活动数据

每小时输入捕集系统的二氧化碳平均体积流量是每小时内监测得到的体积流量的平均值，每次监测得到的体积流量根据捕集系统入口的监测数据获得。每小时输入捕集系统的二氧化碳平均体积浓度是每小时内监测到的体积浓度的平均值。

##### 5.3.2.2.3  排放因子

不涉及排放因子。

#### 5.3.2.3  捕集系统输出

计算公式、数据获取见5.3.1.4。

#### 5.3.2.4  化石燃料燃烧碳排放

计算公式、数据获取见5.3.1.2。

#### 5.3.2.5  净购入电力间接碳排放

计算公式、数据获取见5.3.1.3。

#### 5.3.2.6  净购入热力间接碳排放

##### 5.3.2.6.1  计算公式

…………………………（14）

式中：

|  | —— | 捕集系统消费的净购入热力间接碳排放量，单位为吨二氧化碳（tCO2）； |
| --- | --- | --- |
|  | —— | 捕集系统净购入的热力消费量，单位为吉焦（GJ）； |
|  | —— | 捕集系统热力供应的排放因子，单位为吨二氧化碳每吉焦（tCO2/GJ）。 |

以质量单位计量的热水可按式（15）转换为热量单位：

……………………（15）

式中：

|  | —— | 热水的热量，单位为吉焦（GJ）； |
| --- | --- | --- |
|  | —— | 热水的质量，单位为吨（t）； |
|  | —— | 热水的温度，单位为摄氏度（℃）； |
| 20 | —— | 常温下水的温度，单位为摄氏度（℃）； |
| 4.1868 | —— | 水在常温常压下的比热容，单位为千焦每千克摄氏度[kJ/(kg℃)]。 |

以质量单位计量的蒸汽可按式（16）转换为热量单位：

…………………………（16）

式中：

|  | —— | 蒸汽的热量，单位为吉焦（GJ）； |
| --- | --- | --- |
|  | —— | 蒸汽的质量，单位为吨（t）； |
|  | —— | 蒸汽所对应的温度、压力下每千克蒸汽的焓，单位为千焦每千克（kJ/kg）； |
| 83.74 | —— | 给水温度为20℃时的焓值，单位为千焦每千克（kJ/kg）。 |

##### 5.3.2.6.2  活动数据

捕集系统净购入的热力消费量，按照热力购售结算凭证或能源消费台账或统计报表统计。如未进行热量测定，参考附录A表A.2和表A.3缺省值计算。

##### 5.3.2.6.3  排放因子

热力供应的排放因子应采用供热单位提供的排放因子，无法获取时采用0.11tCO2/GJ。

## 运输系统

### 5.3.1  运输系统碳排放

运输系统的排放源包括运输工具消耗的化石燃料直接碳排放、净购入电力间接碳排放、净购入热力间接碳排放、运输过程中泄漏碳排放。

……………………（17）

式中：

|  | —— | 运输系统的碳排放总量，单位为吨二氧化碳（tCO2）； |
| --- | --- | --- |
|  | —— | 运输系统消耗的化石燃料燃烧直接碳排放量，单位为吨二氧化碳（tCO2）； |
|  | —— | 运输系统消费的净购入电力间接碳排放量，单位为吨二氧化碳（tCO2）； |
|  | —— | 运输系统消费的净购入热力间接碳排放量，单位为吨二氧化碳（tCO2）； |
|  | —— | 运输系统在运输过程中泄漏二氧化碳量，单位为吨二氧化碳（tCO2）。 |

### 5.3.2  化石燃料燃烧直接碳排放

计算公式、数据获取见5.3.1.2。

### 5.3.3  净购入电力间接碳排放

计算公式、数据获取见5.3.1.3。

### 5.3.4  净购入热力间接碳排放

计算公式、数据获取见5.3.2.6。

### 5.3.5  泄漏碳排放

#### 5.3.5.1  计算公式

运输过程的泄漏碳排放是在运输过程中发生的泄漏，使二氧化碳重新回到大气中产生的碳排放。

…………………………（18）

式中：

|  | —— | 运输系统中泄漏碳排放量，单位为吨二氧化碳（tCO2）； |
| --- | --- | --- |
|  | —— | 输入至运输系统的二氧化碳质量，单位为吨二氧化碳（tCO2）； |
|  | —— | 从运输系统输出至利用系统或封存系统的二氧化碳质量，单位为吨二氧化碳（tCO2）。 |

根据运输方式的不同可分为管道运输和罐车运输。

对于利用管道运输的情形：

……………………（19）

式中：

|  | —— | 从运输系统输出至利用或封存系统的二氧化碳质量，单位为吨二氧化碳（tCO2）； |
| --- | --- | --- |
|  | —— | 每小时运输管道输出至利用或者封存系统的平均二氧化碳质量流量，单位为吨每小时（t/h）； |
|  | —— | 全年加权平均的从运输管道环节输出的二氧化碳纯度，以百分数表示（%）； |
| i | —— | 代表小时数。 |

对于利用罐车运输的情形：

……………………（20）

式中：

|  | —— | 利用罐车从运输系统运输至利用系统或封存系统的二氧化碳质量，单位为吨二氧化碳（tCO2）； |
| --- | --- | --- |
|  | —— | 输入至每辆罐车的二氧化碳液体质量，单位为吨二氧化碳（tCO2）； |
|  | —— | 每辆罐车的二氧化碳纯度，无量纲，取值范围0~1； |
| i | —— | 代表运输二氧化碳的罐车数。 |

#### 5.3.5.2  活动数据

采用管道输入运输系统的二氧化碳等于捕集系统采用管道输出的二氧化碳，采用罐车输入运输系统的二氧化碳等于捕集系统采用罐车输出的二氧化碳。

其他活动数据获取见5.3.1.4.2。

#### 5.3.5.3  排放因子

不涉及排放因子。

## 利用系统

### 5.5.1  利用系统碳排放

利用系统的排放源包括化石燃料燃烧直接碳排放、净购入电力间接碳排放、净购入热力间接碳排放、利用过程中产生的泄漏碳排放。

…………………………（21）

式中：

|  | —— | 利用系统的碳排放总量，单位为吨二氧化碳（tCO2）； |
| --- | --- | --- |
|  | —— | 利用系统燃烧化石燃料直接碳排放量，单位为吨二氧化碳（tCO2）； |
|  | —— | 利用系统消费净购入电力间接碳排放量，单位为吨二氧化碳（tCO2）； |
|  | —— | 利用系统消费净购入热力间接碳排放量，单位为吨二氧化碳（tCO2）； |
|  | —— | 利用过程中产生的泄漏碳排放量，单位为吨二氧化碳（tCO2）。 |

### 5.5.2  化石燃料燃烧直接碳排放

计算公式、数据获取见5.3.1.2。

### 5.5.3  净购入电力间接碳排放

计算公式、数据获取见5.3.1.3。

### 5.5.4  净购入热力间接碳排放

计算公式、数据获取见5.3.2.6。

### 5.5.5  利用过程产生的泄漏碳排放

#### 5.5.5.1  计算公式

利用过程的泄漏碳排放是在利用过程中或利用结束后发生的泄漏，使二氧化碳重新回到大气中产生的碳排放。

……………………（22）

式中：

|  | —— | 利用过程中产生的泄漏碳排放量，单位为吨二氧化碳（tCO2）； |
| --- | --- | --- |
|  | —— | 通过运输管道进入利用系统的二氧化碳质量，单位为吨二氧化碳（tCO2）； |
|  | —— | 通过罐车运输进入利用系统的二氧化碳质量，单位为吨二氧化碳（tCO2）； |
|  | —— | 利用工艺的二氧化碳泄漏率，以百分数表示（%）。 |

#### 5.5.5.2  活动数据

采用管道输入利用系统的二氧化碳等于运输系统采用管道输出的二氧化碳，采用罐车输入利用系统的二氧化碳等于运输系统采用罐车输出的二氧化碳。

#### 5.5.5.3  排放因子

不同利用工艺的泄漏率，应根据工艺特点开展论证分析，通过实际监测确定。参考利用工艺所属的类别在附录B中选取对应的泄漏率确定计算方法。

## 封存系统

### 5.6.1  封存系统碳排放

封存系统的排放源包括化石燃料燃烧直接碳排放、净购入电力间接碳排放、净购入热力间接碳排放、注入过程泄漏碳排放、注入结束后储存库泄漏碳排放。

………………（23）

式中：

|  | —— | 封存系统的排放总量，单位为吨二氧化碳（tCO2）； |
| --- | --- | --- |
|  | —— | 封存系统消耗的化石燃料燃烧直接碳排放量，单位为吨二氧化碳（tCO2）； |
|  | —— | 封存系统消费的净购入电力间接碳排放量，单位为吨二氧化碳（tCO2）； |
|  | —— | 封存系统消费的净购入热力间接碳排放量，单位为吨二氧化碳（tCO2）； |
|  | —— | 封存系统在注入过程中发生的泄漏碳排放量，单位为吨二氧化碳（tCO2）； |
|  | —— | 封存系统在注入完毕后从储存库泄漏至大气的二氧化碳量，单位为吨二氧化碳（tCO2）。 |

### 5.6.2  化石燃料燃烧碳排放

计算公式、数据获取见5.3.1.2。

### 5.6.3  净购入电力间接碳排放

计算公式、数据获取见5.3.1.3。

### 5.6.4  净购入热力间接碳排放

计算公式、数据获取见5.3.2.6。

### 5.6.5  注入过程的泄漏排放

#### 5.6.5.1  计算公式

注入过程的泄漏碳排放包括设备放空产生的碳排放和注入过程发生的逸散碳排放。

…………………………………（24）

式中：

|  | —— | 注入过程中发生泄漏的二氧化碳量，单位为吨二氧化碳（tCO2）； |
| --- | --- | --- |
|  | —— | 注入过程中设备放空产生的二氧化碳量，单位为吨二氧化碳（tCO2）； |
|  | —— | 注入过程中发生逸散产生的二氧化碳量，单位为吨二氧化碳（tCO2）。 |

…………………（25）

式中：

|  | —— | 注入过程中发生逸散产生的二氧化碳量，单位为吨二氧化碳（tCO2）； |
| --- | --- | --- |
|  | —— | 通过管道输入至封存系统的二氧化碳量，单位为吨二氧化碳（tCO2）； |
|  | —— | 通过罐车输入至封存系统的二氧化碳量，单位为吨二氧化碳（tCO2）； |
|  | —— | 注入过程的泄漏率，%。 |

#### 5.6.5.2  活动数据

注入过程中设备放空产生的二氧化碳通过实测得到，在封存现场结合设备工艺建立实测方案并开展实测。

#### 5.6.5.3  排放因子

注入过程的泄漏率根据具体项目的实际监测确定。可参考环保部2016年发布的《二氧化碳捕集、利用与封存环境风险评估技术指南（试行）》（环办科技〔2016〕64号）开展符合要求的监测活动。

### 5.6.6  储存库泄漏碳排放

#### 5.6.1  计算公式

注入结束后，二氧化碳的储存库中可能会发生长期而缓慢的泄漏，对于在封存结束后具备监测条件的项目，采用式（26）核算泄漏碳排放。

………………………………（26）

式中：

|  | —— | 封存结束后从储存库中泄漏至大气中的二氧化碳量，单位为吨二氧化碳（tCO2）； |
| --- | --- | --- |
|  | —— | 测量设备在泄漏位置实时监测的泄漏量均值，单位为吨二氧化碳每小时（tCO2/h）； |
| t | —— | 监测时间段，单位为h。 |

对于无条件开展监测的项目，可按照IPCC估算的泄漏率最大值（1%）进行计算，并将泄漏碳排放量一次性计入首个核算年度。

…………………………（27）

式中：

|  | —— | 封存完成后从地质库中泄漏至大气中的二氧化碳量，单位为吨二氧化碳（tCO2）； |
| --- | --- | --- |
|  | —— | 最终注入地质储存库的二氧化碳量，单位为吨二氧化碳（tCO2）； |
| 0.01 | —— | 保守估计的地质泄漏率。 |

#### 5.6.2  活动数据

最终注入储存库的二氧化碳，根据运输系统输入至封存系统的二氧化碳与注入过程的泄漏量之差。

#### 5.6.3  排放因子

储存库泄漏率的缺省值来源于IPCC的CCS特别报告。

# 质量保证和文件存档

报告主体应建立企业温室气体年度报告的质量控制与质量保证制度，包括以下工作：

- 建立企业温室气体量化和报告的规章制度，包括组织机构、工作流程等；

- 建立企业温室气体排放源一览表，确定合适的温室气体排放量化方法，形成文件并存档；

- 为计算过程涉及的每项参数制定可行的监测计划，监测计划的内容应包括：待测参数、采样点或计量设备的具体位置、采样方法和程序、监测方法和程序、监测频率或时间点、数据收集或交付流程、负责部门、质量保证和质量控制程序等。报告主体应指定相关部门和专人负责数据的取样、监测、分析、记录、收集、存档工作。如果排放因子计算参数采用缺省值，则应说明缺省值的数据来源和定期检查更新的计划；

- 制定计量设备的定期校准检定计划，按照相关规程对所有计量设备定期进行校验、校准。若发现设备性能未达到相关要求，报告主体应及时采取必要的纠正和纠正措施；

- 制定数据缺失、生产活动或报告方法发生变化时的应对措施。若核算碳排放所需的活动数据或排放因子数据缺失，报告主体应采用适当的估算方法确定相应时期缺失参数的保守替代数据；

- 建立文档管理规范，保存、维护有关温室气体年度报告的文档和数据记录，相关文档满足第三方核查及主管部门备查要求；

- 建立数据的内部审核和验证程序，通过不同数据源的交叉验证、统计核算期内数据波动情况、与多年历史运行数据的比对等逻辑审核关系，确保活动数据的完整性和准确性。

# 报告内容

## 报告主体基本信息

报告主体基本信息应包括报告主体名称、报告年度、单位性质、所属行业、组织或分支机构、地理位置、成立时间、发展演变、法定代表人、填报负责人及其联系方式等。

## 温室气体排放量

应报告的温室气体排放信息包括报告主体在整个报告期内的温室气体排放总量，以及分排放源类别的化石燃料燃烧直接碳排放、脱硫过程碳排放、净购入电力与热力间接碳排放、捕集的二氧化碳固化、泄漏产生碳排放。

## 活动数据及来源说明

报告主体应详细记录所核算的各个碳排放源的活动数据，并详细阐述它们的监测计划及执行情况，包括数据来源或监测地点、监测方法、记录频率等。

## 排放因子及来源说明

报告主体应分别报告各项排放因子采用的数据来源，如实测则应介绍监测计划及执行情况，否则说明它们的数据来源、参考出处、相关假设及理由等。

## 其他需要说明的情况

分条阐述报告主体需要在报告中说明的其他问题或修改建议。

报告格式参考附录C。

- 附  录  A
（资料性）
相关参数缺省值

相关参数缺省值参见表A.1~A.3。

表A.1 常用化石燃料特性参数缺省值

| 能源名称 | 计量单位 | 低位发热量 （GJ/t、GJ/104Nm3） | 单位热值含碳量 （tC/GJ） | 碳氧化率 （%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 原油 | t | 41.816 | 0.02008 | 98 |
| 燃料油 | t | 41.816 | 0.0211 |  |
| 汽油 | t | 43.070 | 0.0189 |  |
| 煤油 | t | 43.070 | 0.0196 |  |
| 柴油 | t | 42.652 | 0.0202 |  |
| 其他石油制品 | t | 41.031 | 0.0200 |  |
| 液化石油气 | t | 50.179 | 0.0172 |  |
| 液化天然气 | t | 51.498 | 0.0172 |  |
| 炼厂干气 | t | 45.998 | 0.0182 |  |
| 天然气 | 104Nm3 | 389.31 | 0.01532 | 99 |
| 焦炉煤气 | 104Nm3 | 173.54 | 0.0121 |  |
| 高炉煤气 | 104Nm3 | 33.00 | 0.0708 |  |
| 转炉煤气 | 104Nm3 | 84.00 | 0.0496 |  |
| 其他 | 104Nm3 | 52.27 | 0.0122 |  |
| 注：数据取值来源为《企业温室气体排放核算与报告指南 发电设施》 |  |  |  |  |  |

表A.2 饱和蒸汽热焓表

| 压力（MPa） | 温度（℃） | 焓（kJ/kg） | 压力（MPa） | 温度（℃） | 焓（kJ/kg） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.001 | 6.98 | 2513.8 | 1.00 | 179.88 | 2777.0 |
| 0.002 | 17.51 | 2533.2 | 1.10 | 184.06 | 2780.4 |
| 0.003 | 24.10 | 2545.2 | 1.20 | 187.96 | 2783.4 |
| 0.004 | 28.98 | 2554.1 | 1.30 | 191.6 | 2786.0 |
| 0.005 | 32.90 | 2561.2 | 1.40 | 195.04 | 2788.4 |
| 0.006 | 36.18 | 2567.1 | 1.50 | 198.28 | 2790.4 |
| 0.007 | 39.02 | 2572.2 | 1.60 | 201.37 | 2792.2 |
| 0.008 | 41.53 | 2576.7 | 1.40 | 204.3 | 2793.8 |
| 0.009 | 43.79 | 2580.8 | 1.50 | 207.1 | 2795.1 |
| 0.010 | 45.83 | 2584.4 | 1.90 | 209.79 | 2796.4 |
| 0.015 | 54.00 | 2598.9 | 2.00 | 212.37 | 2797.4 |
| 0.020 | 60.09 | 2609.6 | 2.20 | 217.24 | 2799.1 |
| 0.025 | 64.99 | 2618.1 | 2.40 | 221.78 | 2800.4 |
| 0.030 | 69.12 | 2625.3 | 2.60 | 226.03 | 2801.2 |
| 0.040 | 75.89 | 2636.8 | 2.80 | 230.04 | 2801.7 |
| 0.050 | 81.35 | 2645.0 | 3.00 | 233.84 | 2801.9 |
| 0.060 | 85.95 | 2653.6 | 3.50 | 242.54 | 2801.3 |
| 0.070 | 89.96 | 2660.2 | 4.00 | 250.33 | 2799.4 |
| 0.080 | 93.51 | 2666.0 | 5.00 | 263.92 | 2792.8 |
| 0.090 | 96.71 | 2671.1 | 6.00 | 275.56 | 2783.3 |
| 0.10 | 99.63 | 2675.7 | 7.00 | 285.8 | 2771.4 |
| 0.12 | 104.81 | 2683.8 | 8.00 | 294.98 | 2757.5 |
| 0.14 | 109.32 | 2690.8 | 9.00 | 303.31 | 2741.8 |
| 0.16 | 113.32 | 2696.8 | 10.0 | 310.96 | 2724.4 |
| 0.18 | 116.93 | 2702.1 | 11.0 | 318.04 | 2705.4 |
| 0.20 | 120.23 | 2706.9 | 12.0 | 324.64 | 2684.8 |
| 0.25 | 127.43 | 2717.2 | 13.0 | 330.81 | 2662.4 |
| 0.30 | 133.54 | 2725.5 | 14.0 | 336.63 | 2638.3 |
| 0.35 | 138.88 | 2732.5 | 15.0 | 342.12 | 2611.6 |
| 0.40 | 143.62 | 2738.5 | 16.0 | 347.32 | 2582.7 |
| 0.45 | 147.92 | 2743.8 | 17.0 | 352.26 | 2550.8 |
| 0.50 | 151.85 | 2748.5 | 18.0 | 356.96 | 2514.4 |
| 0.60 | 158.84 | 2756.4 | 19.0 | 361.44 | 2470.1 |
| 0.70 | 164.96 | 2762.9 | 20.0 | 365.71 | 2413.9 |
| 0.80 | 170.42 | 2768.4 | 21.0 | 369.79 | 2340.2 |
| 0.90 | 175.36 | 2773.0 | 22.0 | 373.68 | 2192.5 |

表A.3 过热蒸汽热焓表

| 温度 | 压力 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0.01 MPa | 0.1 MPa | 0.5 MPa | 1 MPa | 3 MPa | 5 MPa | 7 MPa | 10 MPa | 14 MPa | 20 MPa | 25 MPa | 30 MPa |
| 0℃ | 0 | 0.1 | 0.5 | 1 | 3 | 5 | 7.1 | 10.1 | 14.1 | 20.1 | 25.1 | 30 |
| 10℃ | 42 | 42.1 | 42.5 | 43 | 44.9 | 46.9 | 48.8 | 51.7 | 55.6 | 61.3 | 66.1 | 70.8 |
| 20℃ | 83.9 | 84 | 84.3 | 84.8 | 86.7 | 88.6 | 90.4 | 93.2 | 97 | 102.5 | 107.1 | 111.7 |
| 40℃ | 167.4 | 167.5 | 167.9 | 168.3 | 170.1 | 171.9 | 173.6 | 176.3 | 179.8 | 185.1 | 189.4 | 193.8 |
| 60℃ | 2611.3 | 251.2 | 251.2 | 251.9 | 253.6 | 255.3 | 256.9 | 259.4 | 262.8 | 267.8 | 272 | 276.1 |
| 80℃ | 2649.3 | 335 | 335.3 | 335.7 | 337.3 | 338.8 | 340.4 | 342.8 | 346 | 350.8 | 354.8 | 358.7 |
| 100℃ | 2687.3 | 2676.5 | 419.4 | 419.7 | 421.2 | 422.7 | 424.2 | 426.5 | 429.5 | 434 | 437.8 | 441.6 |
| 120℃ | 2725.4 | 2716.8 | 503.9 | 504.3 | 505.7 | 507.1 | 508.5 | 510.6 | 513.5 | 517.7 | 521.3 | 524.9 |
| 140℃ | 2763.6 | 2756.6 | 589.2 | 589.5 | 590.8 | 592.1 | 593.4 | 595.4 | 598 | 602 | 605.4 | 603.1 |
| 160℃ | 2802 | 2796.2 | 2767.3 | 675.7 | 676.9 | 678 | 679.2 | 681 | 683.4 | 687.1 | 690.2 | 693.3 |
| 180℃ | 2840.6 | 2835.7 | 2812.1 | 2777.3 | 764.1 | 765.2 | 766.2 | 767.8 | 769.9 | 773.1 | 775.9 | 778.7 |
| 200℃ | 2879.3 | 2875.2 | 2855.5 | 2827.5 | 853 | 853.8 | 854.6 | 855.9 | 857.7 | 860.4 | 862.8 | 856.2 |
| 220℃ | 2918.3 | 2914.7 | 2898 | 2874.9 | 943.9 | 944.4 | 945 | 946 | 947.2 | 949.3 | 951.2 | 953.1 |
| 240℃ | 2957.4 | 2954.3 | 2939.9 | 2920.5 | 2823 | 1037.8 | 1038 | 1038.4 | 1039.1 | 1040.3 | 1041.5 | 1024.8 |
| 260℃ | 2996.8 | 2994.1 | 2981.5 | 2964.8 | 2885.5 | 1135 | 1134.7 | 1134.3 | 1134.1 | 1134 | 1134.3 | 1134.8 |
| 280℃ | 3036.5 | 3034 | 3022.9 | 3008.3 | 2941.8 | 2857 | 1236.7 | 1235.2 | 1233.5 | 1231.6 | 1230.5 | 1229.9 |
| 300℃ | 3076.3 | 3074.1 | 3064.2 | 3051.3 | 2994.2 | 2925.4 | 2839.2 | 1343.7 | 1339.5 | 1334.6 | 1331.5 | 1329 |
| 350℃ | 3177 | 3175.3 | 3167.6 | 3157.7 | 3115.7 | 3069.2 | 3017 | 2924.2 | 2753.5 | 1648.4 | 1626.4 | 1611.3 |
| 400℃ | 3279.4 | 3278 | 3217.8 | 3264 | 3231.6 | 3196.9 | 3159.7 | 3098.5 | 3004 | 2820.1 | 2583.2 | 2159.1 |
| 420℃ | 3320.96 | 3319.68 | 3313.8 | 3306.6 | 3276.9 | 3245.4 | 3211 | 3155.98 | 3072.72 | 2917.02 | 2730.76 | 2424.7 |
| 440℃ | 3362.52 | 3361.36 | 3355.9 | 3349.3 | 3321.9 | 3293.2 | 3262.3 | 3213.46 | 3141.44 | 3013.94 | 2878.32 | 2690.3 |
| 450℃ | 3383.3 | 3382.2 | 3377.1 | 3370.7 | 3344.4 | 3316.8 | 3288 | 3242.2 | 3175.8 | 3062.4 | 2952.1 | 2823.1 |
| 460℃ | 3404.42 | 3403.34 | 3398.3 | 3392.1 | 3366.8 | 3340.4 | 3312.4 | 3268.58 | 3205.24 | 3097.96 | 2994.68 | 2875.26 |
| 480℃ | 3446.66 | 3445.62 | 3440.9 | 3435.1 | 3411.6 | 3387.2 | 3361.3 | 3321.34 | 3264.12 | 3169.08 | 3079.84 | 2979.58 |
| 500℃ | 3488.9 | 3487.9 | 3483.7 | 3478.3 | 3456.4 | 3433.8 | 3410.2 | 3374.1 | 3323 | 3240.2 | 3165 | 3083.9 |
| 520℃ | 3531.82 | 3530.9 | 3526.9 | 3521.86 | 3501.28 | 3480.12 | 3458.6 | 3425.1 | 3378.4 | 3303.7 | 3237 | 3166.1 |
| 540℃ | 3574.74 | 3573.9 | 3570.1 | 3565.42 | 3546.16 | 3526.44 | 3506.4 | 3475.4 | 3432.5 | 3364.6 | 3304.7 | 3241.7 |
| 550℃ | 3593.2 | 3595.4 | 3591.7 | 3587.2 | 3568.6 | 3549.6 | 3530.2 | 3500.4 | 3459.2 | 3394.3 | 3337.3 | 3277.7 |
| 560℃ | 3618 | 3617.22 | 3613.64 | 3609.24 | 3591.18 | 3572.76 | 3554.1 | 3525.4 | 3485.8 | 3423.6 | 3369.2 | 3312.6 |
| 580℃ | 3661.6 | 3660.86 | 3657.52 | 3653.32 | 3636.34 | 3619.08 | 3601.6 | 3574.9 | 3538.2 | 3480.9 | 3431.2 | 3379.8 |
| 600℃ | 3705.2 | 3704.5 | 3701.4 | 3697.4 | 3681.5 | 3665.4 | 3649 | 3624 | 3589.8 | 3536.9 | 3491.2 | 3444.2 |

- 附  录  B
（资料性）
利用过程碳泄漏率监测和计算方法

利用过程碳泄漏率监测和计算方法见表B.1。

表B.1 利用过程泄漏率监测和计算方法

| 利用方式 | 泄漏率计算方法 | 监测方法 |
| --- | --- | --- |
| 制冷剂、保鲜剂 | 参考《食品、烟草及酒、饮料和精制茶企业温室气体排放核算方法与报告指南（试行）》中对于外购工业生产的二氧化碳作为原料在使用过程中损耗产生的排放的计算方法，采用二氧化碳的损耗比例为泄漏率。 | 损耗比例应根据企业实际生产损耗确定。 |
| 食品、啤酒、碳酸饮料等 |  |  |
| 化学品（例如尿素、甲醇） | 参考《中国化工生产企业温室气体排放核算方法与报告指南（试行）》，固碳产品生产过程中二氧化碳的泄漏量可以采用平衡法计算：流入利用系统作为原材料的二氧化碳、各类含碳原料和流出利用系统含碳产品和其他含碳输出物。 | 以企业台账或统计报表为据，分别确定二氧化碳投入量、含碳产品产量以及其他含碳输出物的活动数据；对物质的含碳量可以根据物质成分或纯度以及化学分子式和碳原子的数目来计算。 |
| 建筑材料 | 对矿物吸收二氧化碳技术，会采用二氧化碳吸收率来表示多少二氧化碳被吸收并发生反应。因此生产过程中的泄漏率可采用实验室实测数据或经验值，例如，若可知未吸收的二氧化碳直接放空的情况下泄漏率=1-吸收率；如果未吸收的二氧化碳经回收后再利用，则泄漏量可认为0。 产品使用过程中的泄漏量，如可以证明材料足够稳定，则可忽略不计。例如矿物吸收二氧化碳后的反应产物主要是碳酸盐，稳定性很高，可认为无泄漏。 | 采用实验室实测数据，如不具备条件，可采用相同工艺和产品的情况下科学可信的公开研究数据作为缺省值。 |
| 生物应用，常见于微藻固定二氧化碳转化为生物燃料和化学品 | 对于二氧化碳生物应用阶段的泄漏排放，泄漏率采用实验室实测数据或经验值，例如在微藻固碳应用中有关干燥株对烟气中的二氧化碳的去除率、减排效率的测算，泄漏率=1-去除率。 | 采用实验室实测数据，如不具备条件，可采用相同工艺和产品的情况下科学可信的公开研究数据作为缺省值。 |

- 附  录  C
（资料性）
报告格式模板

电力企业二氧化碳捕集、运输、封存及利用过程的温室气体排放报告

报告主体（盖章）：

报告年度：

编制日期：    年     月     日

根据《电力企业二氧化碳捕集、运输、封存及利用过程的温室气体排放核算方法与报告指南》，本报告主体核算了      年度温室气体排放量，并填写了相关数据表格。现将有关情况报告如下：

一、企业基本情况

二、温室气体排放情况

三、活动数据及来源说明

四、排放因子及来源说明

五、其他希望说明的情况

本报告真实、可靠，如报告中的信息与实际情况不符，本企业将承担相应的法律责任。

法定代表人（授权代表）：

年    月    日

附表1 报告主体    年温室气体排放量汇总表

附表2 化石燃料燃烧活动数据和排放因子数据一览表

附表3 净购入电力和热力活动数据和排放因子一览表

附表4 输入捕集系统的CO2活动数据一览表

附表5 输出捕集系统的CO2过程活动数据一览表

附表6 运输系统泄漏碳排放活动数据一览表

附表7 利用系统泄漏碳排放活动数据和排放因子数据一览表

附表8 封存系统泄漏碳排放活动数据和排放因子数据一览表

附表1  报告主体      年温室气体排放量汇总表

| 源类别 |  | 排放量（单位：tCO2） |
| --- | --- | --- |
| 化石燃料燃烧直接碳排放 |  |  |
| 净购入电力间接碳排放 |  |  |
| 净购入热力间接碳排放 |  |  |
| 捕集的二氧化碳固化 |  |  |
| 泄漏的碳排放 |  |  |
| 企业温室气体排放总量 | 不包括净购入电力和热力间接碳排放 |  |
|  | 包括净购入电力和热力间接碳排放 |  |

附表2  化石燃料燃烧活动数据和排放因子数据一览表

| 燃料品种 | 燃烧量 |  | 收到基元素碳含量 |  | 碳氧化率 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 数值（吨或万Nm3） | 数据来源 | 数值（tC/t） | 数据来源 | 数值（%） | 数据来源 |
| 无烟煤 |  | □测量值 □计算值 |  | □检测值 □缺省值 |  | □检测值 □缺省值 |
| 烟煤 |  | □测量值 □计算值 |  | □检测值 □缺省值 |  | □检测值 □缺省值 |
| 褐煤 |  | □测量值 □计算值 |  | □检测值 □缺省值 |  | □检测值 □缺省值 |
| 洗精煤 |  | □测量值 □计算值 |  | □检测值 □缺省值 |  | □检测值 □缺省值 |
| 其他洗煤 |  | □测量值 □计算值 |  | □检测值 □缺省值 |  | □检测值 □缺省值 |
| 型煤 |  | □测量值 □计算值 |  | □检测值 □缺省值 |  | □检测值 □缺省值 |
| 焦炭 |  | □测量值 □计算值 |  | □检测值 □缺省值 |  | □检测值 □缺省值 |
| 原油 |  | □测量值 □计算值 |  | □检测值 □缺省值 |  | □检测值 □缺省值 |
| 燃料油 |  | □测量值 □计算值 |  | □检测值 □缺省值 |  | □检测值 □缺省值 |
| 汽油 |  | □测量值 □计算值 |  | □检测值 □缺省值 |  | □检测值 □缺省值 |
| 柴油 |  | □测量值 □计算值 |  | □检测值 □缺省值 |  | □检测值 □缺省值 |
| 喷气煤油 |  | □测量值 □计算值 |  | □检测值 □缺省值 |  | □检测值 □缺省值 |
| 一般煤油 |  | □测量值 □计算值 |  | □检测值 □缺省值 |  | □检测值 □缺省值 |
| 石脑油 |  | □测量值 □计算值 |  | □检测值 □缺省值 |  | □检测值 □缺省值 |
| 石油焦 |  | □测量值 □计算值 |  | □检测值 □缺省值 |  | □检测值 □缺省值 |
| 液化天然气 |  | □测量值 □计算值 |  | □检测值 □缺省值 |  | □检测值 □缺省值 |
| 液化石油气 |  | □测量值 □计算值 |  | □检测值 □缺省值 |  | □检测值 □缺省值 |
| 其他石油制品 |  | □测量值 □计算值 |  | □检测值 □缺省值 |  | □检测值 □缺省值 |
| 焦炉煤气 |  | □测量值 □计算值 |  | □检测值 □缺省值 |  | □检测值 □缺省值 |
| 高炉煤气 |  | □测量值 □计算值 |  | □检测值 □缺省值 |  | □检测值 □缺省值 |
| 转炉煤气 |  | □测量值 □计算值 |  | □检测值 □缺省值 |  | □检测值 □缺省值 |
| 其他煤气 |  | □测量值 □计算值 |  | □检测值 □缺省值 |  | □检测值 □缺省值 |
| 天然气 |  | □测量值 □计算值 |  | □检测值 □缺省值 |  | □检测值 □缺省值 |
| 炼厂干气 |  | □测量值 □计算值 |  | □检测值 □缺省值 |  | □检测值 □缺省值 |
| 其他能源品种1 |  | □测量值 □计算值 |  | □检测值 □缺省值 |  | □检测值 □缺省值 |

注：报告主体实际燃烧的能源品种依据实际消耗详细列出。

附表3  净购入电力和热力活动数据和排放因子一览表

| 类型 | 购入量（MWh或GJ） | 外供量（MWh或GJ） | 净购入量（MWh或GJ） | 排放因子（吨CO2/MWh或吨CO2/GJ） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 电力 |  |  |  |  |
| 热力 |  |  |  |  |

附表4  输入捕集系统的CO2活动数据一览表

| 月份 | 平均流量（Nm³/h） | 体积浓度（%） | 运行时间（h） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1月 |  |  |  |
| 2月 |  |  |  |
| 3月 |  |  |  |
| 4月 |  |  |  |
| 5月 |  |  |  |
| 6月 |  |  |  |
| 7月 |  |  |  |
| 8月 |  |  |  |
| 9月 |  |  |  |
| 10月 |  |  |  |
| 11月 |  |  |  |
| 12月 |  |  |  |

附表5  输出捕集系统的CO2过程活动数据一览表

| 运输方式 | 月份 | 平均流量（tCO2/h） | 运行时间（h） | 平均纯度（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 管道 | 1月 |  |  |  |
|  | 2月 |  |  |  |
|  | 3月 |  |  |  |
|  | 4月 |  |  |  |
|  | 5月 |  |  |  |
|  | 6月 |  |  |  |
|  | 7月 |  |  |  |
|  | 8月 |  |  |  |
|  | 9月 |  |  |  |
|  | 10月 |  |  |  |
|  | 11月 |  |  |  |
|  | 12月 |  |  |  |
| 罐车 | 数量 | 罐内液体质量（t） | 罐内CO2纯度（%） | 二氧化碳转移量（t） |
|  | 罐车1 |  |  |  |
|  | 罐车2 |  |  |  |
|  | … |  |  |  |
|  | 罐车n |  |  |  |

附表6  运输系统泄漏碳排放活动数据一览表

| 运输方式 | 月份 | 输入 |  |  | 输出 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 平均流量（tCO2/h） | 运行时间（h） | 平均纯度（%） | 平均流量（tCO2/h） | 运行时间（h） | 平均纯度（%） |
| 管道 | 1月 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2月 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3月 |  |  |  |  |  |  |
|  | 4月 |  |  |  |  |  |  |
|  | 5月 |  |  |  |  |  |  |
|  | 6月 |  |  |  |  |  |  |
|  | 7月 |  |  |  |  |  |  |
|  | 8月 |  |  |  |  |  |  |
|  | 9月 |  |  |  |  |  |  |
|  | 10月 |  |  |  |  |  |  |
|  | 11月 |  |  |  |  |  |  |
|  | 12月 |  |  |  |  |  |  |
| 罐车 | 数量 | 输入 |  |  | 输出 |  |  |
|  |  | 罐内液体质量（t） | 罐内CO2纯度（%） | 输入二氧化碳（t） | 罐内液体质量（t） | 罐内CO2纯度（%） | 输出二氧化碳（t） |
|  | 罐车1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 罐车2 |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |
|  | 罐车n |  |  |  |  |  |  |

附表7  利用系统泄漏碳排放活动数据和排放因子数据一览表

| 运输方式 | 月份 | 进入利用系统的CO2 |  |  | 利用工艺的CO2泄漏率 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 平均流量（tCO2/h） | 运行时间（h） | 平均纯度（%） | 数值（%） | 数据来源 |
| 管道 | 1月 |  |  |  |  | □实测值 □缺省值 □其他 |
|  | 2月 |  |  |  |  |  |
|  | 3月 |  |  |  |  |  |
|  | 4月 |  |  |  |  |  |
|  | 5月 |  |  |  |  |  |
|  | 6月 |  |  |  |  |  |
|  | 7月 |  |  |  |  |  |
|  | 8月 |  |  |  |  |  |
|  | 9月 |  |  |  |  |  |
|  | 10月 |  |  |  |  |  |
|  | 11月 |  |  |  |  |  |
|  | 12月 |  |  |  |  |  |
| 罐车 | 数量 | 罐内液体质量（t） | 罐内CO2纯度（%） | 输入二氧化碳（t） |  |  |
|  | 罐车1 |  |  |  |  |  |
|  | 罐车2 |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |
|  | 罐车n |  |  |  |  |  |

附表8  封存系统泄漏碳排放活动数据和排放因子数据一览表

| 泄漏途径 |  |  | 活动数据 |  |  | 排放因子 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备放空碳排放 |  |  |  |  |  | / |  |
| 注入过程逸散碳排放 | 运输方式 | 月份 | 输入封存系统的CO2 |  |  | 泄漏率（%） | 数据来源 |
|  |  |  | 平均流量（tCO2/h） | 运行时间（h） | 平均纯度（%） |  |  |
|  | 管道 | 1月 |  |  |  |  | □实测值 □缺省值 □其他 |
|  |  | 2月 |  |  |  |  |  |
|  |  | 3月 |  |  |  |  |  |
|  |  | 4月 |  |  |  |  |  |
|  |  | 5月 |  |  |  |  |  |
|  |  | 6月 |  |  |  |  |  |
|  |  | 7月 |  |  |  |  |  |
|  |  | 8月 |  |  |  |  |  |
|  |  | 9月 |  |  |  |  |  |
|  |  | 10月 |  |  |  |  |  |
|  |  | 11月 |  |  |  |  |  |
|  |  | 12月 |  |  |  |  |  |
|  | 罐车 | 数量 | 罐内液体质量（t） | 罐内CO2纯度（%） | 输入二氧化碳（t） |  |  |
|  |  | 罐车1 |  |  |  |  |  |
|  |  | 罐车2 |  |  |  |  |  |
|  |  | … |  |  |  |  |  |
|  |  | 罐车n |  |  |  |  |  |
| 储存库泄漏碳排放 | 具备连续监测条件 |  | 平均泄漏流量（tCO2/h） | 监测时间段（h） |  | / |  |
|  |  |  |  |  |  | / |  |
|  | 不具备连续监测条件 |  | 注入储存库的CO2 |  |  | 泄漏率 | 数据来源 |
|  |  |  |  |  |  |  | □实测值 □缺省值 □其他 |

仅适用于除电力企业之外的其它环节，电力企业应参考《中国发电企业温室气体排放核算方法与报告指南（试行）》。